采价单

| 报价单位： |  | 联系人： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： |  | 日期： |  |
| 主题： | 学前教育实训室配套设备 | 页数： |  |

| 序号 | 名称 | 型号或规格 | 单价 | 数量 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一体机 | 1.整机屏幕采用86英寸UHD超高清LED液晶屏，显示比例16:9，分辨率3840*2160，表面钢化玻璃硬度≥9H。 2.屏幕支持色彩空间可选，包含标准模式和sRGB/DCI-P3/Display-P3/Adobe RGB/BT.2020模式，在sRGB模式与DCI-P3下可做到高色准△E≤1.5，色域覆盖率（NTSC）≥90%。 3.嵌入式系统版本不低于Android 11，内存≥2GB，存储空间≥8GB。 4.采用红外触控方式，支持Windows系统中进行40点或以上触控，支持在Android系统中进行30点或以上触控。 5..OPS模块搭载Intel第11代酷睿系列i5CPU或以上配置，内存：8GB DDR4笔记本内存或以上配置，硬盘：SSD256GB或以上配置。 |  | 1 |  |
| 2 | 真分集无线话筒 | 频率范围： 640-690MHz 通道数目： 红外线自动对频200~300通道 频率稳定度： ±0.005% 动态范围：＞110dB 峰值频偏：±45KHz 音频回应： 60Hz-18KHz(±3dB) 综合信噪比：＞105dB 综合失真： ＜0.5% 灵敏度： 12dB(80dBS/N) 静噪门限： 0-40dB 音频输出： 非平衡：+4dB(1.25V)/5KΩ 平衡： +10dB(2.5V)/600Ω 电流： 单接收，小于200mA，双接收，小于350mA 真分级接收主机！有效距离可以到达150-200米，具有电池显示功能锁频功能 |  | 2 |  |
| 3 | 调音台 | 8通道 / 2、母线音频控制台 ·*5 XLR带DNATM 的话筒输入 ·*动态压缩（通道1-2） ·每通道有3段均衡和2 AUX发送 ·60mm推子，带 LED 和静音开关 ·DNA 话放带幻象供电 ·USB音频的电平控制 ·*每个话筒通道带有动态压缩 ·平衡XLR，平衡 / 非平衡的1/4”输出 ·*9段图示均衡 —— 可分配主和监听 ·独立的耳机音量控制 |  | 2 |  |
|  | 处理器 | 2进6出DSP处理器，32位DSP芯片处理，96kHz采样率，24 bit AD/DA转换。 输入处理部分包含高切，低切，*8个参量均衡，噪声门，增益，静音，相位，延时，连动调节等处理功能。 输出处理部分包含分频，*9个参量均衡，增益，静音，压缩/限幅器，相位，延时，连动调节等处理单元。 所有输入输出之间可以自由进行矩阵式分配，且每个输入输出通道名称可以更改。 所有输入输出通道带独立的相位曲线调整功能，*在PEQ类型选择移相1阶是180度曲线调整，移相2阶是360度曲线调整。 输出通道的压缩/限幅器的阀值，比率，启动时间，恢复时间连续可调。 *所有输入输出通道的延时模块都具有高达680ms的延时时间。 *内置测试信号发生器，输出方式可选粉红噪声，白噪声及20Hz-20kHz正弦波可调，信号幅度可调 前面板带有输入输出电平指示灯、USB控制端口，*后面板232&485控制端口，以及以太网连接远程控制端口，一键式连机使得用户的操作更简易、快捷。 *31个用户预设，整机状态和每个预设都可以单独存储和调用。*ID设置功能可以级联控制256台机器，还具有密码保护功能，使设备更安全。 频率20hz~20khz0.3dB、信噪比>115dB、THD<0.005、输入输出XLR、20*2LCD显示、尺寸：W480*D205*45mm、重量：2.88KG |  | 2 |  |
|  | 主扩功放 | 立体声输出功率8Ω：600W×2 立体声输出功率4Ω：1000W×2 桥接功率 8Ω：1800W 输入灵敏度： 0.775V/1.4V 频率响应：20-20000Hz(±0.3dB) 转换速率：≥10V/µs 阻尼系数：﹥200:1 串音：>-75dB@1KHz 信噪比：﹥100dB 总谐波失真：＜0.5%，1KHz 互调失真：﹤0.35%8Ω,1KHz1W |  | 2 |  |
|  | 后补功放 | 立体声输出功率8Ω：400W×2 立体声输出功率4Ω：600W×2 桥接功率 8Ω：1200W 输入灵敏度： 0.775V/1.4V 频率响应：20-20000Hz(±0.3dB) 转换速率：≥10V/µs 阻尼系数：﹥200:1 串音：>-75dB@1KHz 信噪比：﹥100dB 总谐波失真：＜0.5%，1KHz 互调失真：﹤0.35%8Ω,1KHz1W |  | 1 |  |
|  | 12寸主扩铷磁音箱 | 低音：1×12" 低音单元(75mm音圈）铷磁单元 高音：1×1.75"高音单元（44mm音圈）铷磁单元 额定功率：450W/900W； 灵敏度：96dB； 最大声压级：128dB； 标准阻抗：4Ω； 频音范围(±3dB)：55Hz-19KHz； 覆盖角度：H50°-100°V55°； 尺寸：宽353mm，深368mm，高602mm ； |  | 2 |  |
|  | 10寸后补铷磁音箱 | 低音：1×10" 低音单元(75mm音圈）铷磁单元 高音：1×1.75"高音单元（44mm音圈）铷磁单元 额定功率：400W/800W； 灵敏度：93dB； 最大声压级：125dB； 标准阻抗：4Ω； 频音范围(±3dB)：60Hz-19KHz； 覆盖角度：H50°-100°V55°； 尺寸：宽313mm，深321mm，高552mm ； |  | 1 |  |
|  | 电源时序器（一键开启/关闭） | - 电力输入条件(单相3线)：AC90-260V 50-60HZ两相（三线：零，火，地） - 通道数量：8路万用插座继电器受控与2路万用插座直接输出 - 继电器受控输出最大承受单路功率/总功率(无功功率）：5000W/8000W最大承受无功功率 - 输出电源插座规格：阻燃ABS材料，最大可承受13A电流黄铜材质，标准万用插座 - 功能特点功能特点：1.顺序开启逆序关闭 2.PASS键可全通道同时打开3.精准电压显示 4.过流保护 5.面板通道独立关闭 6.USB接口最大输出5V/500MA，可接DJ灯 - 每路开关间隔时间/定时时间：默认1秒 - 输出继电器触点电流：30A 277VAC - 电路板规格：双面纤维板，主电源走线二次加厚加粗处理 - 供电规格：内置开关电源，适用全球电压AC90-260V 50-60HZ - 主电缆线规格：3*4平方电缆线，总长度为1.0米（配电源输入插头） - 开启类型：方船型开关 单路独立开关功能：支持面板独立控制 |  | 2 |  |
|  | 简易机柜 | 12U 板材:多层防火实木夹板 铝材:国标一级着色氧化铝材 轮子:高端PVC刹车轮 配件:安装螺丝、工具 |  | 2 |  |
|  | 音箱壁架 | 产品材质：加厚加硬钢板 产品承重：单只承重75kg |  | 2 |  |
|  | 书法绘画视频实物投影仪 | 像素：800万光学镜头 变焦：22倍纯光学、10倍数字 聚焦：自动 成像元件：SONY CMOS彩色图像传感器 展示幅面：A2 图像响应时间：20MS 帧率：最高30FPS 默认分辨率：1920＊1080P 显示屏：7英寸液晶显示屏 音视频格式：MP3／MP4／MKV等 图片格式：JPG／MPG等 辅助补光：柔光式顶部LED MIX1/VGAX1/USBX3 输出端口：HDMIX1／VGAx1 输入端口：VGAX1／HD 重量：净重：3KG GAX1/HDMIX1 电源：DC 12V／2A 尺寸：250MMX550MMx530MM（展开） 250MMx480MMx140MM（收合） 其他：U盘存储／鼠标实时标注／网课直播／微课录制／遥控器 |  | 1 |  |
|  | 投影布 | 高清电动遥控幕布幕布 尺寸：120英寸幕布 分类：电动幕布 材质：金属类别： 幕布幕布比例：16:9适用场景：吊装 |  | 1 |  |
|  | 投影仪 | - 分辨率3480*2160 - 适用于教学 |  | 1 |  |
| 合计 | 人民币大写： |  |  |  | ¥ |

备注：以上报价含税费、运费、安装调试。

报价单位（盖章）：

密封报价封条横版如下：

封条 封条 封条

项目名称：学前教育实训室配套设备 报价人： 地 址： 联系人： 电 话：