采价单

| 报价单位： |  | 联系人： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： |  | 日期： |  |
| 主题： | 模拟工业传送带物品检测系统 | 页数： |  |

| 序号 | 名称 | 型号或规格 | 单价 | 数量 | 金额（元） | 所投品牌和型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 模拟工业传送带物品检测系统 | 本系统包含铝型材固定架、摄像头、二维云台（水平0-360°，垂直0-90°）、云台驱动模块（12V-1A三通道）、微处理器主控板、强光激光笔、红外遥控模块、语音模块、简易机箱（长、宽、高不小于300×300×200mm）、摄像模块、系统电源、32寸智能电视、功率驱动板、RS-485通信板、液晶显示器和键盘电路板、工业触摸屏等竞赛规程中要求的配置。技术参数： 1、外形尺寸：L×W×H=1.1m×0.7m×0.65m左右 2、运维信息监控屏：7寸工业触摸屏，RS485接口，配置有工业传送带物品检测系统运维监控软件，可实时显示传送带的运维信息。 3、摄像模块：具有图像采集功能，可快速采集模拟工业传送带上物品的实时图像，进行物品图像设别并将物品信息发送给控制器。主要核心参数：采用CMOS类型数字图像传感器，支持输出500万像素的图像 (2592×1944 分辨率)，最高帧率可达60FPS，能对采集的图像进行补偿，支持伽玛曲线、白平衡、饱和度、色度等基础处理功能。 4、电视机：32英寸智能电视机：可播放U盘视频和运行工业传送带的虚拟现实软件，实现数字孪生竞赛功能。工业传送带上的物品组合、颜色、放置位置均可虚拟现实软件中随机设置。 5、二维云台及其驱动模块：二维云台（水平0-360°，垂直0-90°）和云台驱动模块（12V-1A三通道），要求采用两相四线步进电机驱动，保证设备可靠稳定运行。 6、强光激光笔：采用点状光亮激光笔，输出波长：635nm,优质光学透镜，工作电压：DC2.8-5V，功率不大于40mW。 7、红外遥控模块：红外遥控模块与主控制器通过串口通信，要求采用发光二极管发射红外信号替代电视机遥控器信号，实现智能电视机视频播放的“暂停”与“播放”控制。 8、语音模块：可串口通信接收语音信息，进行数字语音合成，经功率放大后可驱动喇叭播放语音信息。 9、赛项作品套件：包含比赛作品全套元器件、线路板、控制机箱、线缆等套件。 10、控制机箱：长、宽、高不小于300×300×200mm， 10.1配套核心控制板：采用以太网口与图像识别计算机通信，采用RS-485接口与工业触摸屏通信，采用RS-232接口与红外遥控模块通信。 10.2配套语音控制与步进电机驱动电路板：配置步进电机驱动电路、激光笔控制电路，语音模块和语音功放电路（含喇叭）等控制电路。要求步进电机驱动电路具有32细分、工作电流和维持电流可设定等功能，要求语音模块采用TTS（Text To Speech）语音合成芯片，可直接串口发送汉字字库编码进行语音播报，语音功放电路最大输出功率可达20W。 10.3配套液晶显示和键盘板：为LCD显示键盘电路，提供20个按键和3.5吋TFT彩屏（分辨率480*320）实现人机交互功能，具有3路A/D和2路D/A通道，接口电压-10V至+10V 10.4配套开关电源及电气安装接线套件。 11、铝型材固定架：铝型材厚度不小于20毫米，用于固定智能电视机、工业摄像机、二维控制云台机构和激光笔、工业触摸屏等模拟工业传送带物品检测系统组成单元，使模拟传送带和检测指向系统相对位置固定，模拟工业传送带物品检测系统载体整体结构紧凑完整。 12、提供配套工业传送带视频设计软件。 13、另需提供一套控制机箱散件，用于学生拆装练习。 |  | 1 |  |  |
| 合计 | 人民币大写： |  |  |  |  |  |

备注：以上报价含税费、运费、安装调试。

报价单位（盖章）：

密封报价封条模版如下：

封条 封条 封条

项目名称：模拟工业传送带物品检测系统 报价人： 地 址： 联系人： 电 话：