采价单

| 报价单位： |  | 联系人： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： |  | 日期： |  |
| 主题： | 劳模工匠馆LED显示屏 | 页数： |  |

| 序号 | 名称 | 型号或规格 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 所投品牌型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ▲LED推荐品牌：上海三思 ，强力巨彩 ，利亚德 ▲多媒体推荐品牌 ：视音微云，BOADPA，TSOA |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内P1.8全彩高刷LED显示屏 | - ★像素点间距：≤1.8mm 2、单元板分辨率：≥14792 Dots 3、★刷新率：≥3840Hz，支持通过配套控制软件调节刷新率设置选项 4、像素构成：1R、1G、1B 5、★封装方式：SMD表贴三合一，铜线封装，五面黑灯，表面不反光 6、驱动方式：恒流驱动 7、控制方式：同步控制系统 8、维护方式：前后双向维护 9、整屏平整度≤0.04mm 10、▲白平衡亮度：0-700cd/㎡可调；亮度调节：0-100%亮度可调，256级手动/自动调节，屏幕亮度具有随环境照度的变化任意调整功能；亮度均匀性：≥99% 11、色温800K-18000K可调；白平衡状态下色温在6500K±5%；色温为6500K时，100%75%50%25%档电平白场调节色温误差≤100K" 12、水平视角≥170°；垂直视角≥170° 13、对比度≥8500：1 14、灰度等级≥14bit，红绿蓝各256级，可达16384级；采用EPWM 灰阶控制技术提升低灰视觉效果，100%亮度时，14bit灰度；70%亮度，14bit灰度；50%亮度，14bit灰度；20%亮度，12bit灰度，显示画面无单列或单行像素失控现象；支持0-100%亮度时，8-14bits灰度自定义设置 15、峰值功耗≤300W/m²；平均功耗≤120W/m² 16、供电电源：在4.2*（1±10%）VDC～4.5*（1±10%）VDC范围内能正常工作 17、输入电压：支持宽压输入 在96-264VAC，支持窄压输入在200-240VAC，在该范围内能正常工作 18、防护性能：具有防静电、防电磁干扰、防腐蚀、防霉菌、防虫、防潮、抗震动、抗雷击等功能；具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施、防护等级达到IP60 19、具有列下消隐功能、倍频刷新率提升2/4/8倍、低灰偏色改善 20、色坐标X、Y坐标符合SJ/T11141-2017 5.10.5规定；色度均匀性±0.001Cx、Cy内；色域空间≥120% NTSC，LED显示屏ColorSPace覆盖率≥170%YUV(PAL) 21、数据记忆储存于LED显示模块箱体中，更换箱体设备时，无需重新设定参数；支持采用电源双备份，两个电源互为备份方式，任一电源故障不影响屏体正常工作；支持采用双电力备份，可以同时接入2路电力供电互为备份方式，任一电力故障不影响屏体显示；支持采用双系统备份，两套发送卡和两套接收卡互为备份方式，任一套发送卡和接收卡故障不影响屏体正常显示 22、正常播放视频状态下点亮5分钟后产品表面温度升幅≤1.5℃，点亮10分钟后其温度升幅≤8℃；产品在白平衡状态下点亮5分钟后产品表面温度升幅≤8℃，点亮10分钟后其温度升幅≤18℃；产品正常使用工作达到热平衡状态后，屏体结构金属部分温度升幅≤30℃，绝缘材料温度升幅≤30℃ 23、产品采用高端芯片，可智能调节正常工作与睡眠状态下的节能效果（动态节能，智能息屏），开启智能节电功能比没有开启节能50%以上 24、保证箱体拼接的平整度和密闭防尘性；支持箱体拼接自动对位设计；具有拼缝微调功能；箱体支持X/Y/Z六向调节，可实现屏幕上下左右拼缝及前后平整度任意调节 25、屏幕表面光反射率，照度=10Lux/5600K条件下， 显示屏屏幕表面光反射率 （单位面积反射亮度）＜3.0cd/m² 26、具备防蓝光护眼功能，蓝光辐射能量≤20%。蓝光辐射能量值对人眼视网膜无伤害，LED显示屏蓝光辐亮度≤0.5W.m-2.sr-1,符合肉眼观看标准。 27、支持PPA碗杯结构、点胶封装、出光方式为单面发光；显示面采用高强度化学防护材质，防碰撞、耐冲击、高耐磨、抗腐蚀、防划痕，可直接擦拭LED附着力≥100N；在灯珠四侧以水平 夹角 45°的方向施加推力 15N，灯珠未破碎或脱落。 28、显示屏所使用的材料及元器件均符合《SJ/T11363-2016电子信息产品中有毒有害物质的限定要求》符合环保要求的相关声明，根据《GB/T27050.1-2006合格评定供方的符合性声明第1部分：通用要求》 和《GB/T27050.2-2006合格评定供方的符合性声明第2部分：支持性文件》 29、支持鬼影消除、首行暗亮消除、低灰偏色补偿、低灰均匀性、低灰横条纹消除、慢速开启、十字架消除、去坏点、毛毛虫消除、余辉消除、亮度缓慢变亮功能 30、为保证产品使用安全，静电电压衰减期（±1000-±100V）≤2S；摩擦起电电压¦V¦≤100V 31、为保证产品信息传输稳定性，辐射干扰和传导干扰，均需符合GB/T9254-2021 ClassB限值要求 32、▲LED显示屏，中标后提供本产品的3C认证证书复印件。 33、▲为保证所提供产品来源正规，需承诺中标后在签订合同时提供加盖制造商公章的授权、质保承诺书等（承诺格式自拟） 34、为了防止LED光源对人眼的伤害，LED电子显示屏产品通过TUV莱茵低蓝光认证，无视网膜蓝光危害。 - 35、为保证产品的绿色环保性能，对人体不产生危害，LED显示屏的设计生产活动中，所有电子元器件、组装件、相关物料和过程通过国际电工委员会质量评定体系（IECQ）标准要求。 36、▲为保证消除产品中的铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚，利于人体健康及环境保护。 | 18.63 m2 |  |  |  |
| 2 | 显示屏接收系统 | 1.集成16个HUB75，无需再配转接板 2.单卡最大带载256×1024像素，最多支持32组并行数据 3.支持8bit色深视频源输入输出，单色灰阶为256，可搭配出16777216种混合色彩。 4.支持自适应帧率技术，不仅支持23.98/24/29.97/30/50/59.94/60Hz常规及非整数帧率，还可输出显示120/240Hz高帧率画面，大幅提升画面流畅度、减少拖影。 5.支持色温调节，提供调整色温，即饱和度调节，增强画面表现力 6.支持低亮高灰 7.支持亮色度逐点校正，能有效消除灯点色差，保证整屏的颜色亮度的均匀性和一致性，提升整体显示效果 8.支持箱体标定和快速标序 9.支持画面旋转，单个箱体画面以90°/180°/270°角度进行旋转，配合部分主控可实现单箱体画面任意角度旋转显示 10.支持数据偏移，支持误码侦测 11.支持环路备份，支持固件备份 12.▲中标后提供厂家售后服务承诺书和项目授权书； 13.★8bit 精度的色度，亮度一体化逐点校正，能有效消除灯点色差，保证整屏的颜色亮度的均匀性和一致性，提升整体显示效果。 14.★检测接收卡之间数据传输质量和误码情况，可以方便快捷地识别出硬件连接异常的箱体，便于维护。 15.★支持一帧延迟，发送端到显示端延迟达到一帧，解决系统延迟导致的画面不同步问题 。 16.通过对伽马表算法的优化，使得显示屏在降低亮度时能保持灰阶的完整无损失、完美显示，呈现低亮度高灰阶的显示效果。 17.为使画面显示效果更加完美，保持整屏一致性，控制系统具有修缝、十字修复功能。。 | 1套 |  |  |  |
| 3 | 视频控制器 | 1.最大1920X1200@60Hz 输入分辨率 2.最大带载780万像素，12路千兆网口输出 3.最宽8192像素点或最高4096像素点 4.支持4路信号输入:3xHDMI1.4，1xDVI 5.支持单机或双机冗余备份 6.支持1路独立音频输入，1路独立音频输出 7.支持3画面显示，位置、大小可自由调节 8.支持视频信号任意切换，裁剪，拼接，缩放 9.支持HDCP高带宽数字内容保护技术 10.支持亮度和色温调节 11.支持低亮高灰，能有效地保持低亮下灰阶的完整显示 12.▲确保产品质量可靠，中标后提供厂家3C认证证书。 13.支持设备间和网口间冗余备份多台控制器及控制器间任意网口指定备份其他区域控制范围内容。 14.不正当操作导致控制器内部设置错乱，可一键恢复出厂标准设置。 15.支持自动倍频、2 倍频、3 倍频，采用独特的倍频算法，针对视频源信号小于 30hz 可启用 2 倍频，小于 20hz 可启用 3 倍频，可以将输入信号转成 60Hz 信号输出，提高画面显示效果，信号最高帧率可达 100Hz。 16.支持屏幕除湿功能，通过自定义设置预热屏幕减少屏幕水汽，可以减少死灯、短路、暗亮等问题，延长显示屏使用寿命 。 17.视频控制设备可支持EUT的连接方法。 | 1台 |  |  |  |
| 4 | LED显示屏控制软件 | 1、可实现对LED显示屏、配电柜、拼接处理器等设备进行集中管理和控制,操作端在网络内可灵活部署。 2、支持显示素材多样化，各种视频文件、图片、字幕、流媒体、IP桌面、超大分辨率图像等的任意开窗、叠加显示。 3、系统支持PC端触控操作，支持在线、离线场景编辑，支持多权限、多用户同时操作、分区操作，数据库实时数据更新。 4、C/S或B/S架构，操作平台和服务分离，控制便捷、执行效率高。 5、支持LED显示屏等系统设备工作状态实时监控、故障智能诊断。 6、支持自动的场景、节目播放、开关控制，适应各时段、多类型显示需求 7、★具有软件著作权，并有官方出具的软件测试报告 | 1套 |  |  |  |
| 5 | 阵列音柱 | 功能特点： 1.小巧典雅的外观，适合各种装饰场所； 2.低音选用PP+橡胶边外磁设计,低音振膜采用聚丙烯材料，使低音更加强劲； 3.PET膜片设计,高音振膜采用天然丝膜.高强度塑料支架，使声音层次清晰,圆润通透，清澈明亮。 4.铝材质外壳，采用全铝外壳材质，喷涂磨砂，安全可靠、不生锈、经久耐用不退色,箱体谐振音小。 5.铝质前网，采用1060纯铝，经过硬化、防氧化处理，不易变形永不生锈。 6.配套多功能安装支架，安装方便，颜色白色 技术参数： 1.喇叭单元：3"×4，2"×1 2.额定功率：60W 3.输入阻抗：8Ω 4.灵敏度(1m,1W)：93dB 5.最大声压级(1m)：114dB 6.频率响应：95-20kHz 7.产品尺寸(H*W*D)：606×109×102mm 8.产品重量：4.0kg | 2台 |  |  |  |
| 6 | 多媒体功放 | 功能特点： 1.支持3路话筒输入，4路音频输入（可手动选择输入信号）； 2.支持1路录音输出，可扩展输出给其他音频设备； 3.每路话筒输入都支持增益、回声、延时、高低音、混响深度、话筒总音量调节； 4.每路音频输入支持高低音、左右平衡、总音量调节； 5.面板材料采用铝合金面板，设备整体精致、轻便、美观、大气； 6.可接插SD卡和USB卡，带蓝牙功能,可读多种MP3版本和格式，可用遥控控制； 7.内置2×80W/8Ω功率输出，能同时外接两组8Ω专业音箱； 产品参数： 1.额定功率：立体声8Ω：2×80W，立体声4Ω：2×120W 2.频率响应：20Hz-20KHz 3.话筒输入：3路 4.音频输入：4路（四选一，手动选择） 5.音频输出：1路录音输出，2组端子功率输出 6.输入灵敏度/阻抗：话筒：5-80mv/600Ω,线路：250-775mv/47KΩ 7.输出灵敏度/阻抗：线路：0.775v/1KΩ 8.电源：AC220-240V,50Hz 9.产品尺寸（L*W*H）：430*330*130mm | 1台 |  |  |  |
| 7 | U段一拖二无线会议 | 功能特点： 1.UHF频段传输信号，频率范围：500MHz-900MHz； 2.2通道接收信号,每通道有50个信道可选，每个信道以250KHz步进；每通道用12.25MHz； 3.采用稳定的PLL数位锁相环合成技术和智能数字线路，整机性能稳定性显著提高； 4.各通道配备独有的ID号，增强抗干扰功能，支持40台同时使用（即40台接收机和80个发射器）； 5.高保真单指向性电容咪芯，声音还原好。拾音距离可达到30-50CM； 6.接收机背面设置2条橡胶接收天线，增强接收的信号，外观大方得体； 7.背面设有2个平衡输出和1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备； 8.400个信道中互通互用，尽显人性化的高新技术设计；(同一发射可在拖二、拖四、拖八中互通互用) 9.灵活的鹅颈式咪杆设计，可360°全方位调节，咪杆灯环指示发言状态。 10.话筒耗电量为80mA，使用1.5V电池（2粒）供电，可连续使用8小时； 11.主机和发射器均具备LCD屏显示工作状态等内容 12.使用距离: 空旷环境：80-100米，复杂环境：50-80米 13.适用于各种会议和演讲场合，本型号含1台接收机+2支桌面话筒。 技术参数： 1.振荡方式: 锁相环频率合成PLL 2.频率范围：UHF 500MHz～900MHz 3.频率稳定性：±0.001% 4.最大频率偏：±50KHz 5.调制方式：FM 6.信噪比：>105dB 7.失真度:<0.5%@1KHz 8.电源供应：DC:12V～17V 9.类型：电容式 10.极性模式：单一指向性 11.频率响应：40Hz～20KHz 12.话筒灵敏度：-47±3dB@1KHz 13.尺寸(WxDxH)：420mm×180mm×44mm | 1套 |  |  |  |
| 8 | 网络机柜 | 600X600X1200 前玻璃后网孔 22U网络机柜 1.2米 | 1台 |  |  |  |
| 9 | 屏体包边 | 根据采购人实际使用环境进行定制，保证整体装饰美观大方 | 18.63㎡ |  |  |  |
| 10 | 安装调试及维保 | 显示屏体组装及现场安装调试费用，培训及货物运输费用，及其他各类设备连接线及跳线，屏体信号连接线，螺丝卡扣等，电源线等，满足系统要求 | 18.63㎡ |  |  |  |
| 11 | 综合布线 | （电源线、网线）布线至屏体，含相关线材、管材及人工布线费用 | 1批 |  |  |  |
| 合计 | 人民币大写： |  |  |  |  |  |
| 备注 | - 管理计算机设备校方自备。 - 所投的所有产品质量及安装要达到国家或国际标准。 - 所投设备类产品用电单位能耗等级为二级及以上。 4、.项目实施过程中产生的垃圾需要及时清运、处理。项目实施、调试完成后，对项目实施过程中涉及的场地、设备等物品及场所，进行保洁和清理后再交付。 5、本次采购LED产品原厂质保五年。 6、本项目报价为一次性包干，不再做调整，报价供应商在报价前需自行至业主单位现场勘查（费用自理），否则存在的风险由供方自行承担。 7、所投产品必须满足参数的要求，带★号为重要指标参数不允许做偏离，中标后五个工作日内必须提供授权书和原厂质保函。否则做无效报价处理，对于提供虚假参数强行成交的供应商，经测试查实后将以废标处理并上报上级部门。 8、以上技术参数及要求是采购人提出的货物技术说明，如采价表中遗漏了完工必须具备的设备、配件辅料或服务，请报价人在采价表中明确指出，并提出解决方案供采购人参考；供方有义务保证采购人该项目的完整性，如项目实施过程中因缺少设备、配件辅料或服务导致无法满足采购人正常需求，供方须免费提供。 9、报价的产品品牌只在要求的推荐品牌范围内三选一，本次公开采价不接受推荐品牌范围外的品牌的报价。 10、以上报价含税费、运费。 |  |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：

密封报价封条横版如下：

封条 封条 封条

项目名称：劳模工匠馆LED显示屏 报价人： 地 址： 联系人： 电 话：