采价单

| 报价单位： |  | 联系人： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： |  | 日期： |  |
| 主题： | 教工餐厅增加洗碗设备 | 页数： |  |

| 序号 | 名称 | 型号或规格 | 单价 | 数量 | 金额（元） | 所投品牌及型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长 龙 洗 碗 机 | 功能： 主洗、 凉洗、烘干 主机规格： 2600*800*1800㎜ 洗涤量：不低于 3000 件／小时 总功率：约 49. 7kw 要求适用于教师餐厅、小型团餐等需要清洗大量餐具的单位 1、全304不锈钢结构， 确保产品耐用可靠； 2、大容量、多品种洗涤， 可对各种形状的餐具、器具、 保温箱等食器进行强力清洗、 高温消毒， 实用性强、 效率高、使用范围广； 3、机器平放式传送，传送履带速度电脑变频，最大速度应有： 3米／分钟； 4、 水泵采用不锈钢离心泵（食品级专用水泵）， 扬程高， 流量大，不易堵塞。 卡扣式连接设计， 拆解方便， 便于维修； 5、 主洗区温度： 65 - 80℃, 漂洗温度： 85 - 95℃, 烘干温度： 50-400℃根据餐具类型自动调节； 6、 全电脑智能操作面板，一键式启动， 所有功能均在彩色液 品屏上直观显示， 故障情况也有明确的文字提示， 清楚明了，操作简便； 7、电器部分采用多重防护装置， 除每个电器部分可单独断路外，还装置有故障自动检测系统。 遇一般故障可自动处理，不影响使用， 无需停机等待修复； 8、洗碗机部分机体采用双层壁式结构，起到良好的保温隔热、降噪音的作用，烘干机部分采用七层隔热保温装置，使烘干机达到最高温度时， 外部也感受不到高温， 安全， 节能； 9、 机体各密封盖板可灵活打开或拆卸， 所有检修口均设置于机器正面， 便于机器内部的检修维护。 |  | 1台 |  |  |
| 2 | 小 件 投 掷 柜 | - 规格： 4000*400*900 - 1、外壳采用优质304不锈钢， 厚度1. 2mm, 表面平整光滑，整体无毛剌、 锋刃， 焊缝牢固， 打磨光洁， 无黑斑， 无漏焊。 - 2、台面圆形或长方形投掷口可勾选； 产品功能: 回收族勺和纸巾等，与传送机配套使用。采用双开门设计，投放口带导向边，方便操作。 注:可内置塑料垃圾桶。 |  | 4个 |  |  |
| 3 | 浸泡池 | 规格:1500*800*800 - 采用 SUS304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造 - 面δ=1.0mm，星盘斗δ=1.0mmm，柱φ38xδ=0.8mm不锈钢管配有可调子弹脚，带后档板，配优质落水器及拦渣片。 |  | 1台 |  |  |
| 4 | 链片式传送带 | 具体参数： 规格：约6110*600*850， - 传送带台面304不锈钢， 厚度1. 5㎜, 表面平整光滑， 整体无毛剌、 锋刃， 焊缝牢固， 打磨光洁， 无黑斑， 无漏焊。 - 传送链板为聚甲醉树脂材质， 链板轨道为高分子聚乙烯材 质， 更经久耐用。 扣链式传送， 牢固耐用， 拉伸强度高。 3、电源要求：220V/50Hz/3PH ，总功率:不高于1.5KW。 - 4、 传送带框架采用25*35不锈钢方管， 厚度1. 2㎜. - 5、下方设有滴水盘， 确保使用过程中无污水污染环境。 - 6、控制面板高位安装， 方便操作、 不易进水， 按钮、 开关均需为防水型，智能控制 - 7、带自清洗功能 |  | 约6.2米 |  |  |
| 5 | 残 菜 台 连 车 | 规格：约1300×600×800 - 选用SUS304-2B不锈钢板制作 - 台面δ=1.0mm，侧板、门板、底板、层板δ=0.8mm，加强筋采用δ=1.2mm不锈钢板,重力脚φ50×150×1.0mm - 必需配两辆平板推车。 |  | 1台 |  |  |
| 6 | 不 锈 钢 烟 罩 | - 采用优质 201不锈钢板制作， 材料厚度=1. 0mm。 |  | 约2.3米 |  |  |
| 7 | 风 机 | 4#型号，说明： 风量： 5870的/h; 电量0. 55KIV/380V; |  | 1组 |  |  |
| 8 | 不 锈 钢 风 管 | - 选用201优质不锈钢板制作， 五筋加强、 阻燃密封处理； - 板厚o =1. 01nm, 共板法兰连接， 确保长期不漏油； - 变径、 大小口等异形风管按展开面积1: 2计算。 - 现数星为估算， 实际数呈以完成后数呈实际计算 |  | 13米 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

备注：以上报价含税费、运费、安装调试。

报价单位（盖章）：

密封包装模板如下：

报价文件

项目名称：教工餐厅增加洗碗设备 报价人： 地 址： 联系人： 电 话：