采价单

| 报价单位： |  | 联系人： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： |  | 日期： |  |
| 主题： | 渔业船员驾驶类专业设备 | 页数： |  |

| 序号 | 名称 | 技术参数或性能参数 | 单价 | 数量 | 金额（元） | 所投品牌及型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 船用雷达 | 额定电压：DC10.2-42V,天线峰值功率4KW， 运行波段：X波段，屏幕尺寸：10寸 最小量程：1/8海里，最大量程：36海里 显示单元：预热时间90秒，功耗（零风速）55W 防水等级：显示单元IPX4，天线：IPX6 |  | 1 |  |  |
| 2 | 鱼探仪 | 尺寸：10.4英寸、电压范围：DC10-36V 发射功率：600W、发射频率50/200KHz 功耗：小于14W（电压24V） 显示模式：单频、双频、单频/普通放大、单频/海底放大、单频/海底锁定 增益控制：可调整31级，STC 水平：可调整10级 防水等级：IP65 |  | 2 |  |  |
| 3 | 测深仪 | 尺寸：8英寸、电压范围：DC12V-36V 输出功率：300W、输出频率：200KHz 发射速率：最大60次/秒、脉冲宽度：50us-3ms 量程范围：0-300m, 0-300fm, 0-1000ft 主机防护等级：IP65 |  | 1 |  |  |
| 4 | 磁罗经 | 刻度盘直径：130MM、刻度盘分度：0-360度，每格1度、使用温度：-20-60摄氏度、主半圆自差校正能量1-40度、象限自差校正能量：1-5度 |  | 1 |  |  |
| 5 | 船舶自动识别系统（AIS） | 尺寸：10.4英寸、电压范围：DC12-36V 发射功率:2W、发射频率：156.025-162.025KHz 功耗：小于11W（电压24V）、信道带宽：25kHz 调制方式：GMSK / FM、调制速率：9,600 bps 接收灵敏度：< -107 dBm 误码率<20% |  | 2 |  |  |
| 6 | 北斗导航系统 | 额定电压：DC24V 工作电压：12-36V 平均功率：≤10W，峰值功率：≤54W 定位精度：≤10米 测速精度：≤0.2m/s |  | 2 |  |  |
| 7 | 救生艇双向甚高频无线电话 | 调制方式：调频：FM（16KOG3E） 天线阻抗：50Ω 频率容差：±10PPM（-20℃+60℃） 发射频率：156.025-157.425MHz 接收频率：156.050-163.275MHz 发射功率：1W，电源：DC6.4V |  | 2 |  |  |
| 8 | 甚高频无线电话 | 调制方式：16K0G3E（FM），16K0G2B（DSC） TX：156.000-162.000MHz RX: 156.000-163.425MHz 频率稳定性：±10PPM，信道间隔：25KHz 输出功率：25W/1W,电压：DC13.8V 天线阻抗：50Ω，输出阻抗（音频）：4Ω |  | 4 |  |  |
| 9 | 紧急无线电示位标 | 工作频率：406.040MHz,121.5MHz 输出功率：5W±2dB,50mW±3dB 电压：14.4V,工作时长：48h,闪光率：24次/分钟 |  | 1 |  |  |
| 10 | 搜救雷达应答器 | 频率范围：9.2-9.5GHz 接收灵敏度：＜50dBm 有效全向辐射功率：≥400mW(+26dBm) 电池电压：7.2V 工作时长：待机≥96h,应答状态≥8h 外壳防护垫等级：IP68 |  | 1 |  |  |
| 11 | 4号信号旗 | 尺寸：350*500(40面/套，包含G字母旗、H字母旗、RY慢车旗组合、船用危险B字旗、U字母旗、Q字黄色检疫）X2 |  | 1 |  |  |
| 12 | 2号船用信号球 | 两组：每组包含：球形600mm、双锥形600mm、圆柱形600mm、单锥形600mm、菱形600mm各1个 |  | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

备注：以上报价含税费、运费、安装调试。

报价单位（盖章）：

密封报价封条模版如下：

封条 封条 封条

项目名称：渔业船员驾驶类专业设备 报价人： 地 址： 联系人： 电 话：