采价单                              

	报价单位：
	
	联系人：
	

	联系电话：
	
	日期：
	 年   月   日

	主题：
	文成校区学生公寓2、4号楼     宿舍电表
	页数：
	


	序号
	名称
	功能以及服务内容
	单价
	数量
	金额（元）
	所投品牌及型号

	1
	数据主控器
	功能要求

（1）网关能实时对智能电表（计量模块）的情况进行实时采集，智能电表（计量模块）的信息采集时间≤300ms；’

（2）通过电容触摸屏可以对网关地址、网关名称、服务器的地址、数据上报时间间隔（1分钟到60分钟可配置）、等进行设置； 

（3）历史数据存储：7天内每个表具的半小时数据；

（4）查询到对应电表的电量、总购电量、历史数据、电表状态、告警数据等；

（5）在紧急情况下，直接对电表进行供电或断电等应急控制；

（6）当用户有低电、过流、恶性负载等告警信息时，显示屏闪烁，并有声音提示；

（7）支持断点续传；

（8）定时管理表具开关、限流、恶性负载功能，数量不限，可任意设置；

（9）通过一个有线网络或无线NB-Iot网络将数据上传到服务器，上传采集数据的时间间隔为1-60分钟可配置；

（10）一台网关至少能供320个计量表具进行数据的传输与控制）；

（11）网关自动解释各种计量的协议，无缝对接各类表具，包括单相电能表、三相电能表、多功能电能表、水表等。

（12）能够接入本部校区的系统进行统一管理，同时能够在线缴费。
	
	2
	
	

	2
	智能电表
	功能要求

（1）自带默认负载参数库，可以对不少于10种负载进行识别确认；

（2）内置继电器单路控制、计量程序，可自主进行计量、检测、控制等；

（3）可调移相器识别：支持识别可调移相器，判定发热电器的使用，并进行判断控制；

（4）脱机保电功能：电表应能在自身与软件长时间不通讯时，自动进入保电状态，保证用户用电，电表与软件恢复通讯后电表恢复成保电之前的状态；

（5）欠压过压保护功能：为了避免低电压或高电压对用户用电器的伤害，处于欠压（＜198V）或过压（＞242V）电表应会在软件平台上显示并自动切断对后端的供电，当电压恢复正常并持续一段时间后，电表应会自动恢复对后端的供电；

（6）负载学习功能：非设备自有数据库中的其他负载电器设备，可通过设备自带的学习算法进行现场学习，将负载电器设备参数等存入设备数据库并实现用电设备管理；

（7）电弧检测功能：电表应能够检测到电表后端中产生的一些电弧，电表检测到电弧后会对电表出线端断电，对电表后端用电器进行保护；

（8）过温保护功能：电表在自身温度过高的情况下（温度可设）在软件平台上显示并切断供电，保证用电安全。当温度恢复正常，自动恢复供电；

（9）空调专线功能：电表的某一路出线为空调专用，仅空调使用，空调插座移除后立刻断电，空调插入后恢复供电，其他电器断电；

（10）电表报警功能：电表应能在液晶屏上显示报警信息，总共有继电器关断、温度异常、电压异常三种报警。；

（11）能够接入本部校区的系统进行统一管理，同时能够在线缴费。
	
	225
	
	

	3
	施工费
	电表的安装、线路的铺设、以及原有空开箱的改造
	
	225
	
	

	合计
	人民币大写： 
	
	
	
	

	备注
	以上报价含税费、运费、安装调试；

质保期2年。


报价单位（盖章）：

密封包装模板如下：
	报价文件

	项目名称：文成校区学生公寓2、4号楼宿舍电表
报价人： 

地  址：
联系人： 
电  话：


[image: image1.jpg]



