采价单                              

	报价单位：
	
	联系人：
	

	联系电话：
	
	日期：
	 年   月   日

	主题：
	文成校区学生公寓2、4号楼     和图书馆1、2楼窗帘
	页数：
	


	序号
	名称
	功能以及服务内容
	单价
	单位
	数量
	金额（元）
	参考图片

	1
	布帘
	1、成分：100%聚酯纤维

2、克重及遮光率：克重≥240g/㎡，深色遮光率≥95%

3.安全性能：甲醛、 PH 值 异味、可分解致癌芳香胺染料符合检测标准GB/T4669-2008GB/T 17592-2011《纺织品 禁用偶氮染料检测方法》,GB/T 2912.1-2009甲醛的测定：游离和水解的甲醛（水萃取法）》,GB/T 7573-2009《纺织品 水萃取液 pH 值的测定》 ；判定依据GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》C 类 。

4.阻燃标准：水洗≥30次后，检测符合GB8624-2012 B1级或更优标准，符合GB/T5454-1997、GB/T5455-2014，经向/纬向氧指数≥32%，损毁长度≤150mm，续燃时间≤5S，阴燃时间≤15S，燃烧滴落物未引起脱脂棉燃烧或阴燃。

5.幅宽2800mm
	
	米
	1602
	
	[image: image1.png]S
o — -
VO Eow
1 ¢

H#oO RER AR
PENT Y VR





	2
	轨道
	1.产品名称：f5复合中方轨（含胶条）

材质：铝合金

颜色：喷涂象牙白

厚度：0.6mm。加胶条厚度1.3mm

高度：22mm

宽度：22mm

2.线密度（kg/m）：0.338

抗拉强度（N /mm2）: ≥160

规定非比例延伸强度(N/mm2): ≥110

断后伸长率: ≥8%

硬度: ≥12度

喷粉复合膜厚度: ≥21um

漆膜硬度: ≥1H

轨道表面光滑，颜色纯正，无污渍，吊轮滑动静音，无噪声。含静音纳米胶条，全新安装码结构，码体做工精致，弹性卡扣式锁紧设计，承重性好，易安装。吊轮架及滚轮为PE材质，搭配1.8mm不锈钢环，单个承重8KG以上。
	
	米
	920
	
	[image: image4.jpg]


[image: image5.jpg]S
o — -
VO Eow
1 ¢

H#oO RER AR
PENT Y VR




[image: image6.jpg]DREINE AKRREE




             

	3
	辅料
	1.8cm有纺布

2.韩式升降钩制做

3.加工工艺：上折边8cm，下折边10-15cm，侧边4cm；褶高2.5-3.5cm，褶距12-15cm，用布按1:2比例打褶，充分保证窗帘美观；

4.褶皱率：1:2

5.纸膜高温定型

6.阻燃性能：水洗≥30次，检测符合GB8624-2012 B1级，符合GB/T5454-1997、GB/T5455-2014经向/纬向氧指数≥32%，损毁长度≤150mm，续燃时间≤5S，阴燃时间≤15S，燃烧滴落物未引起脱脂棉燃烧或阴燃。
	
	米
	1602
	
	

	4
	卷帘
	1、成分：100%聚酯纤维

2、克重及遮光率：克重≥320g/㎡，深色遮光率≥95%

3.安全性能：甲醛、 PH 值 异味、可分解致癌芳香胺染料符合检测标准GB/T4669-2008GB/T 17592-2011《纺织品 禁用偶氮染料检测方法》,GB/T 2912.1-2009甲醛的测定：游离和水解的甲醛（水萃取法）》,GB/T 7573-2009《纺织品 水萃取液 pH 值的测定》 ；判定依据GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》C 类 。

4.阻燃标准：水洗≥30次后，检测符合GB8624-2012 B1级或更优标准，符合GB/T5454-1997、GB/T5455-2014，经向/纬向氧指数≥32%，损毁长度≤150mm，续燃时间≤5S，阴燃时间≤15S，燃烧滴落物未引起脱脂棉燃烧或阴燃。
	
	平方
	26.32
	
	[image: image2.png]




	合计
	人民币大写： 
	
	
	
	


备注：1.以上报价含税费、运费、安装调试；

      2.以实际数量结算。
报价单位（盖章）：

密封包装模板如下：

	报价文件

	项目名称：文成校区学生公寓2、4号楼和图书馆1、2楼窗帘
报价人： 

地  址：
联系人： 
电  话：


[image: image3.jpg]



