采价单

| 报价单位： |  | 联系人： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： |  | 日期： |  |
| 主题： | 材料检测实训室老旧设备更新 | 页数： |  |

| 序号 | 名称 | 技术参数或性能参数 | 单价 | 数量 | 金额（元） | 所投品牌及型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纸板耐破度测定仪 （配空压机） | *采用32位高效ARM处理器，24位高精度AD转换芯片，65k色DGUS电容触摸屏，设计的新一代MD17控制系统，具有WIFI联网功能。实时将教学实验数据同步到云服务器；通过WiFi无线技术对接【包装印刷专业实验室教学系统云平台】，实现智能化教学和实验报告信息化管理 - 电 源： AC220V±10% 2A 50Hz； - 示值误差： ±0.5%FS； - 示值变动性： ≤0.5%； - 分 辨 力： 0.1kPa； - 量 程： ≤5500kPa； - 送 油 量： (170±15)mL/min； - 夹 持 力： ≤1200kPa（可调节）； - 试样夹持系统： 上夹盘直径：(31.5±0.1)mm，下夹盘直径(31.5±0.1)mm； - 气 源： 额定压力（0.6～0.8）MPa 排气量（0.02～0.3）m3/min； - 胶膜：凸出高度（10±0.2）mm时，胶膜阻力为（170～220）kPa； 凸出高度（18±0.2）mm时，胶膜阻力为（250～350）kPa； - 系统密封性： 1min内压降＜10%FS； - 显 示： 7＂彩色触摸屏； - 打印输出： 模块式一体型热敏打印机； - 通讯输出： WIFI、RS232(标配)/USB（选配）； - 工作环境：室内温度（20±10）℃； - 外形尺寸：(535×365×585)mm； - 包含配套10片胶膜，3瓶硅油！ - 空压机参数：技术参数 - 18.1功 率： 0.98KW - 18.2电 源： AC220V， 50Hz - 18.3气缸容量： 30L - 18.4排 气 量： 80 L/min - 18.5压 力： 0.70Mpa - 18.6转 速： 1380 r.p.m - 18.7外形尺寸： ≥558mm×225mm×490mm - 18.8备注：多重压力、过载保护 |  | 1台 |  |  |
| 2 | 别克式平滑度测定仪 | *采用32位高效ARM处理器，24位高精度AD转换芯片，65k色DGUS电容触摸屏，设计的新一代MD17控制系统，具有WIFI联网功能。实时将教学实验数据同步到云服务器；通过WiFi无线技术对接【包装印刷专业实验室教学系统云平台】，实现智能化教学和实验报告信息化管理 - 电 源： AC220V±10% 2A 50Hz； - 测量范围： A档：（50.66 → 48）kPa，容积为（380 ±1）mL，（15～300）s； B档：（50.66 → 48）kPa，容积为（38±1）mL，（300～9999）s； C档：（50.66 → 29.33）kPa，容积为（380±1）mL，（1～15）s。 - 分 辨 力： 0.1s； - 测试面积： （10±0.05）cm²； - 测试压力： （100±2）kPa； - 显 示： 7＂彩色触摸屏； - 打印输出： 模块式一体型热敏打印机； - 通讯输出：WIFI、RS232(标配)/USB（选配）； - 环境条件：室内温度（20±10）°C；相对湿度＜85％； |  | 1台 |  |  |
| 3 | 电脑挺度测定仪 | *采用32位高效ARM处理器，24位高精度AD转换芯片，65k色DGUS电容触摸屏，设计的新一代MD17控制系统，具有WIFI联网功能。实时将教学实验数据同步到云服务器；通过WiFi无线技术对接【包装印刷专业实验室教学系统云平台】，实现智能化教学和实验报告信息化管理 - 电 源： （100～240）VAC 2A50/60Hz； - 示值误差： ±1%； - 示值变动性： ≤1%； - 分 辨 力： 0.1mN； - 量 程： ≤10000mN； - 弯曲长度： 50mm；25mm；10mm；（±0.1mm）； - 试样尺寸： 70mm×（38.0±0.2）mm； - 弯曲角度： （1～90）°之间任意设置； - 显 示： 5＂彩色触摸屏； - 打印输出： 模块式一体型热敏打印机； - 通讯输出： WIFI、RS232(标配)/USB（选配）； - 环境条件： 室内温度（20±10）℃、相对湿度＜85％； |  | 1台 |  |  |
| 4 | 纸板挺度取样器 | - 1.取样尺寸：80×(38±0.2)mm （挺度试样） - 2.取样尺寸：(38±0.3)×36 mm（折痕挺度试样） - 3.取样厚度：≤1mm - 4.环境条件：温度20～40℃、相对湿度＜85％ |  | 1台 |  |  |
| 5 | 电子精密天平 | - 1.精 度： 0.01g； - 2.测量范围： ≤210g； - 3.秤盘尺寸： 130mm； |  | 1台 |  |  |
| 6 | 环压专用取样器 | 1.取样尺寸： (12.7±0.1)mm×152.4º-2.5mm； 2.两边平行度： ≤0.015mm； 3.取样厚度： （0.1～1.0）mm； 4.工作环境：室内温度（20±10）℃；相对湿度＜85％； |  | 1台 |  |  |
| 7 | 环压试验中心盘 | 1.取样尺寸：12.7mm±0.1mm×152.4º-2.5mm 2.最新国标10模芯，即RCT测试盘，全不锈钢 |  | 1台 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | - 以上报价含税费、运费、安装调试； - 质保叁年。 - 含上门培训至少一次，每年免费上门服务至少一次，电话回访至少2次。 |  |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：

密封报价封条模版如下：

封条 封条 封条

项目名称：材料检测实训室老旧设备更新 报价人： 地 址： 联系人： 电 话：