采价单

| 报价单位： |  | 联系人： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： |  | 日期： |  |
| 主题： | 滨海校区监控盲区补盲提升 | 页数： |  |

| 序号 | 名称 | 型号或规格 | 单价 | 数量 | 金额（元） | 所投品牌及型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 摄像机 | - 枪式固定摄像机 - 含支架、软管安装 - 1.≥400万 1/3" CMOS红外筒型网络摄像机 - 支持Smart侦测：10项事件检测，1项异常检测 - 2.最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR - 3.宽动态: 120 dB - 4.焦距&视场角: - ≥2.8 mm，水平视场角：≥95°，垂直视场角：≥50°，对角视场角：≥110° - 4 mm，水平视场角：≥75°，垂直视场角:≥40°，对角视场角：≥90° - 6 mm，水平视场角：≥451°，垂直视场角：≥25°，对角视场角：≥55° - 8 mm，水平视场角：≥35°，垂直视场角：≥20°，对角视场角：≥40° - 12 mm，水平视场角：≥20°，垂直视场角：≥10°，对角视场角：≥25° - 5.补光灯类型: 红外灯 - 6.补光距离: 最远可达30 m - 7.红外波长范围: ≥850 nm - 8.防补光过曝: 支持 - 最大图像尺寸: 2688 × 1520（默认2560 × 1440） - 9.视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 - 10.网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） - 11.音频: 1个内置麦克风 - 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应 |  | 87个 |  |  |
| 2 | 摄像机 | - 半球摄象机 - 1.≥400万 1/1.8"CMOS 全彩筒型网络摄像机 - 2.全彩级高灵敏度感器，F1.0超大光圈镜头，为智能应用提供更清晰的视频流输入，全面提升智能业务处理的准确度 - 3.Smart侦测：≥10项事件检测，≥3项异常检测 - 4.最低照度: 彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light - 5.宽动态: 120 dB - 6.景深范围: 2.8 mm：2.5 m~∞；4 mm：3.1 m~∞；6 mm：7.2 m~∞；8 mm：8.8 m~∞ - 7.焦距&视场角: - 2.8 mm，水平视场角：≥100°，垂直视场角：≥55°，对角视场角：≥120° - 4 mm，水平视场角：≥85°，垂直视场角：≥40°，对角视场角：≥100° - 6 mm，水平视场角：≥50°，垂直视场角：≥25°，对角视场角：≥60° - 8 mm，水平视场角：≥40°，垂直视场角：≥20°，对角视场角：≥45° - 8.补光距离: 最远可达30 m - 9.防补光过曝: 支持 - 10.补光灯类型: 柔光灯 - 11.音频：带拾音功能 - 12.最大图像尺寸: 2560 × 1440 - 13.视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 |  | 29个 |  |  |
| 3 | 交换机 | - 18口POE交换机 - 1.交换容量≥432Gbps - 2.包转发率≥156Mpps - 3.支持16个百兆电口， 2个千兆光口 - 4.16个电口支持802.3af/at标准协议的PoE/PoE+供电 - 5.★为了满足环境小尺寸要求，设备需支持深度<=208mm。 - 6.▲设备支持工作环境温度-10 ℃~ +50 ℃。 - 7.支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN - 8.支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN - 9.支持MAC地址≥16K - 10.支持端口聚合，每个聚合组至少8个端口 - 11.▲支持静态路由、策略路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议 - 12.支持IPv6特性，包括IPv6静态路由、IPv6策略路由、RIPng、OSPFv3、ND、IPv6 Ping、IPv6 Tracert、IPv6 Telnet - 13.支持IGMPv1/v2/v3 snooping，MLD Snooping，PIM Snooping |  | 2个 |  |  |
| 4 | 交换机 | 支持8个百兆PoE电口，2个百兆电口 1.支持红口保障 2.支持PoE输出功率管理功能特性 3.端口规格：8个百兆PoE电口，2个百兆电口 4.交换方式：存储转发 5.性能参数交换容量：2 Gbps 6.包转发率：1.49 Mpps 7.工作温度：0 °C~40 °C 8.工作湿度：10%?90% RH不凝结 9.存储温度：–40 °C～70 °C 10.存储湿度：5%～95% RH不凝结 11.供电方式：AC 220V，50Hz 12.风扇：无风扇 13.整机功耗：≤ 70 W 14.浪涌防护：网口2 kV 15.供电线芯：8芯供电（1 2 4 5 正，3 6 7 8 负） 16.PoE端口：端口1~8 17.整机供电功率：65 W |  | 10个 |  |  |
| 5 | 硬盘 | - 6T硬盘 - 1.规格: 单盘容量：6TB； 硬盘接口：SATA； 转速：7200RPM； 缓存：256MB 2.根据存储服务器盘位配置 |  | 10个 |  |  |
| 6 | 机柜 | 墙柜（300*400*180） |  | 4个 |  |  |
| 7 | 配管 | 砖、混凝土结构明配PVC管 公称直径（mm）20 |  | 1200个 |  |  |
| 8 | 双绞线缆 | HSYV5E超五类网线 4*0.2*0.5mm |  | 10500个 |  |  |
| 9 | 光纤收发器 | ≤ 1000M/20KM T*1310/R*1550 |  | 6个 |  |  |
| 10 | 光缆 | 4芯室外单模光纤 1.融纤 2.光纤盘及尾纤 |  | 300条 |  |  |
| 11 | 综合布线 | 综合布线方式： - 弱电井至监控点位无线路裸露 - 线路以桥架为主，无桥架采取穿PVC管固定 |  | 116条 |  |  |
| 12 | 机房综合调试 | - 机房调试 - IP规划核心交换机开通 - 服务器平台添加 |  | 1项 |  |  |
| 合计 | 人民币大写： |  |  |  |  |  |

备注：以上报价含税费、运费

报价单位（盖章)

密封报价封条模版如下：

封条 封条 封条

项目名称：滨海校区监控盲区补盲提升 报价人： 地 址： 联系人： 电 话：