采价单

| 报价单位： |  | 联系人： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： |  | 日期： |  |
| 主题： | 学生公寓2、4号楼宿舍门厅及通道闸机系统 | 页数： | 7 |

| 序号 | 名称 | 服务内容 | 单价 | 数量 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能人脸考勤门禁机 | 性能参数 1.操作系统：Linux 2.硬件参数：CPU：双核ARM处理器；RAM：1GB～2GB；ROM：2GB～4GB 3.屏幕参数：8～10英寸IPS触摸屏，分辨率：1280*800 4.★摄像头参数 双摄，200W～300W像素 支持宽动态 二维码识别摄像，本地人脸容量不少于20000张，本地卡空量不少于20000人张 5.其它参数：网络参数 有线网络：10/100Mbps 自适应 6.WiFi：802.11b/g/n (2.4GHz) 7.蓝牙：Bluetooth4.2 8.音频参数 扬声器：单喇叭2W*1 9.物理接口 RJ45 * 1 10.Micro-USB * 1 11.RS485 * 1 12.ALM接口 * 1 13.门禁继电器接口 * 1 14.防拆 * 1 15.补光 支持白色补光，支持红外补光 16.工作环境 工作温度：-10~40℃ 17.整机功耗：≤15W 18.供电：DC 12V/2A 19.安装方式 支持墙面、闸机、门柱等多种安装方式 20.外观尺寸 整机尺寸：258*125.6*24.9(mm) 21.识别参数 人脸下发形式：算法特征值下发 22.识别距离：0.3~1.5 23.识别速度：0.3秒 24.识别准确率：≧99.9% 25.★门禁设备需支持接入学校空间管理平台，对接如产生额外费用由报价人承担 |  | 10台 |  |
| 2 | 摆闸单机芯 | 外设选配：设备支持选配权限板、明眸、读卡器、二维码等多种外设，实现多样化的认证方式 通行模式：设备支持进出方向通行状态（受控、常开、常闭、感应、无障碍）的灵活配置 交叉通行：一方通行后在未关门前对向认证通过，门翼保持不动，由对向人员通行结束门翼再关闭； 管控模式：设备可根据实际管控需求设置警戒模式与宽松模式，默认为宽松模式； 自动复位：设备具有自动复位功能，开门后在规定的时间内未通行，系统将自动取消用户的本次通行的权限，可设定通行时间； 记忆模式：设备支持记忆模式，可实现连续快速通行； 消防联动：设备具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼自动打开，快速引导人员疏散； 断电通行：设备可选配超级电容，断电时门翼自动打开，人员可自由通行，防止恐慌； 远程控制：设备可选配遥控器或遥控平板（需要加配权限板）支持远程控制；遥控器支持一对多，一个遥控器同时控制最多6个通道，空旷条件下遥控距离不低于30m； 机械防夹：设备具备防夹功能，在门翼复位的过程中遇阻时电机自动停止工作,防止人员受伤； 红外防夹：设备具备红外防夹功能，在门翼复位的过程中检测到红外触发时电机自动停止工作,防止人员受伤； 防冲撞：设备具备防冲撞功能，在没有接收到开门信号时，若受到不超过40N•m的冲击力，门翼保持锁止状态； 人数统计：设备支持人数统计功能配置，可实时获取设备进出方向总人数； 人机互动：在不同的通行状态下，设备不同的灯光呈现不同的状态进行区分 灯效显示：无门翼灯；闸机指示灯绿红双色亮度可以自定义调节，符合环境要求； 语音控制：标配仅播报固定声音，设备支持语音播报各类异常通行事件如尾随、反向通行、翻越等；配置权限板时具备文字转语音（TTS）和语音合成技术； 使用环境：室内外 电机类型：无刷直流伺服电机 红外对数：4对 产品尺寸：1200mm×170mm×1000mm;产品宽度170mm未包含机芯凸出59mm，边机凸出单边，中间机凸出两侧 通道宽度：550-950mm,以50mm为一档;1000-1400mm,以100mm为一档;亚克力:550~1100mm;不锈钢:550~1400mm; 门翼间隙：通道宽度950为70mm;其它均为44mm 箱体材质：SUS304拉丝不锈钢;顶盖及侧盖厚度： 1.0±0.1 mm，其他部分钣金0.8±0.08mm 门翼材质：亚克力;不锈钢;其中亚克力厚度8mm 通行速率：20-60人/分钟，受人员情况和通行模式影响 电源电压：AC 200-240 V，50/60 Hz 整机功耗：单通道待机30W，运行60W，最大145W（不含明眸） 工作温度：-20℃-+70℃;温度低于-20℃时增配加热模块可支持到-40℃ 工作湿度：0%至95%（不凝聚成水滴） 产品重量：裸机约26Kg,带包装约32Kg ★需提供厂家检测合格报告 |  | 2台 |  |
| 3 | 摆闸 单机芯 | 机箱材料：8镍18铭304号不锈钢 材料厚度：标配1.15 生产工艺：全电脑数控激光切割机生产 工作电压：AC220±10%V 50±10%HZ 100W 驱动电机：24V无刷电机 ★外形尺寸：800*200*1000mm 通道宽度：最大1050mm 挡板材料：10MM亚克力板或不锈钢挡板 通行方向:单向或双向( 可设置 ) 工作环境：室内、室外(荫棚)-10℃～50℃ 相对湿度：≤90%，不凝露 闸门开、关时间：1秒 通行速度：30-40人/分钟（常闭） 40人/分钟(常开) 上电后进入通行状态所需时间：3秒 正常使用寿命：800万次以上 自动复位功能：开闸后，在规定的时间内未通行系统将自动上锁，通行时间可调； 出现故障后的自动复位时间：10秒 通讯接口：标准RS485接口，距离≤1200米 输入接口：继电器开关信号或12V电平信号或脉宽＞100ms的12V脉冲信号，驱动电流＞10mA 采用专用的ARM内核微处理器控制电路及数字定位技术，使启动及控制平稳，让闸门自控能力更为准确 系统运行平稳、噪音小，结构简单可靠 机芯表面采用防锈防腐处理，经久耐用 控制板带有计数功能，LCD/LED显示功能( 高精度传感器组和智能识别算法设计，可很好识别通道中的人员数量及走向，大大提高了防夹和防尾随的准确性;多点检测，更适合儿童或携带行李人员通过 智能语音和音效提示，使设备更人性化，更易于使用 具有故障自检和报警提示功能，方便用户维护及使用 机械防夹、红外感应防夹功能，在摆臂复位的过程中遇阻时，在规定的时间内电机自动停止工作，默认延时后再次复位直到复位为止)，力度小(≤2kg) 声、光报警功能，含非法闯入、尾随报警 防冲功能，在没有接收到开闸信号时，摆臂自动锁死 具有自动复位功能，开闸后，在规定的时间内未通行时，系统将自动取消用户的此次通行的权限，标准为开启后5秒自动复位 红外感应复位，红外感应防夹功能(标准6对红外) 断电后通道自动敞开，上电自动闭合 可与门禁系统、消费系统、电子门票系统、生物识别系统、静电测试仪等多种设备相衔接 可单向或双向控制人员进出，红外感应自由进、出通道 可直接用管理计算机实现远程控制与管理 ★需提供厂家检测合格报告 |  | 2台 |  |
| 4 | 摆闸 双机芯 | 机箱材料：8镍18铭304号不锈钢 材料厚度：标配1.15 生产工艺：全电脑数控激光切割机生产 工作电压：AC220±10%V 50±10%HZ 100W 驱动电机：24V无刷电机 ★外形尺寸：800*200*1000mm 通道宽度：最大1050mm 挡板材料：10MM亚克力板或不锈钢挡板 通行方向:单向或双向( 可设置 ) 工作环境：室内、室外(荫棚)-10℃～50℃ 相对湿度：≤90%，不凝露 闸门开、关时间：1秒 通行速度：30-40人/分钟（常闭） 40人/分钟(常开) 上电后进入通行状态所需时间：3秒 正常使用寿命：800万次以上 自动复位功能：开闸后，在规定的时间内未通行系统将自动上锁，通行时间可调； 出现故障后的自动复位时间：10秒 通讯接口：标准RS485接口，距离≤1200米 输入接口：继电器开关信号或12V电平信号或脉宽＞100ms的12V脉冲信号，驱动电流＞10mA 采用专用的ARM内核微处理器控制电路及数字定位技术，使启动及控制平稳，让闸门自控能力更为准确 系统运行平稳、噪音小，结构简单可靠 机芯表面采用防锈防腐处理，经久耐用 控制板带有计数功能，LCD/LED显示功能( 高精度传感器组和智能识别算法设计，可很好识别通道中的人员数量及走向，大大提高了防夹和防尾随的准确性;多点检测，更适合儿童或携带行李人员通过 智能语音和音效提示，使设备更人性化，更易于使用 具有故障自检和报警提示功能，方便用户维护及使用 机械防夹、红外感应防夹功能，在摆臂复位的过程中遇阻时，在规定的时间内电机自动停止工作，默认延时后再次复位直到复位为止)，力度小(≤2kg) 声、光报警功能，含非法闯入、尾随报警 防冲功能，在没有接收到开闸信号时，摆臂自动锁死 具有自动复位功能，开闸后，在规定的时间内未通行时，系统将自动取消用户的此次通行的权限，标准为开启后5秒自动复位 红外感应复位，红外感应防夹功能(标准6对红外) 断电后通道自动敞开，上电自动闭合 可与门禁系统、消费系统、电子门票系统、生物识别系统、静电测试仪等多种设备相衔接 可单向或双向控制人员进出，红外感应自由进、出通道 可直接用管理计算机实现远程控制与管理 ★需提供厂家检测合格报告 |  | 3台 |  |
| 5 | 支架 | 门禁配套门禁支架长度215mm铝合金款 |  | 10根 |  |
| 6 | 防雨罩 | 门禁配套防雨罩 |  | 2个 |  |
| 7 | 电视机 | 分辨率：3840*2160 背光：直下式 刷新率144HZ CPU CortexA35 四核 GPU G31MP2 内存2GB 闪存：32GB 无线配置：2.4GHZ 红外 支持 HDMI 2个 AV 1个 模拟信号 1个 USB 2个 以太网 1个 音频输出 S/PDIF*1个 |  | 3台 |  |
| 8 | 线材 | 品牌：国产 1.5 平方电源线260米 6类网线220米 PVC管70米 8口千兆交换机台 插板铺材一批 遥控2对 |  | 1套 |  |
| 9 | 服务费 | - 人行闸线路布线，地面开槽50米、摆闸安装固定、门禁安装调测（需接入校园空间管理平台）售后地点：东方学院文成校区 - 电视机安装：含支架、辅材、网线、电源线、套管，布线 安装地点东方学院文成校区 |  | 1项 |  |
| 合计 | 人民币大写： |  |  |  |  |
| 备注 | - 以上报价含税费、运费、安装调试、培训。需在8月20日完成安装调测，验收合格后结算费用。 - 质保三年。 - 提供附件：营业执照复印件、法人授权书、相关厂家检测合格报告。 |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：

密封报价封条模版如下：

封条 封条 封条

项目名称：学生公寓2、4号楼宿舍门厅及通道闸机系统 报价人： 地 址： 联系人： 电 话：